  - 廣播區計算範例:

- IPv4 網段範圍簡介

    - IP簡介

IPv4為32bit所組成，8位元一段，共四段，並以十進制表示故其範圍為:

| 二進制範圍 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11111111 |
| 十進制範圍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 255 | 255 | 255 | 255 |

兩個IP是否為同網段需要經過計算，並計算出「子網路遮罩Submask」、「網段名稱Network」、「廣播位置Broadcast」、「IP範圍」及「可用IP範圍」等5項目，故下節將先說明IP網段計算流程（六步驟）:

    - 計算IP範圍的六個流程

A.計算子網路遮罩（Subnet Mask）

依題目提供之 CIDR 首碼（Prefix Length），以 1 由左至右填入至滿足首碼位數，其餘部分以 0 補足至 32 位元，再將每 8 位轉為十進位 IP 格式。

B.計算每個子網段所含 IP 位址數量

以 256.256.256.256-子網路遮罩，得出單一區塊內之 IP 數量。

※256 是一段 IP 的最大可能數（0–255），因此可用公式 256 − 遮罩值 推算該段位址範圍。

※遮罩 255 就是「固定」，只能一個值；遮罩 0 就是「全開放」，可以從 0 到 255；不是0或255則介於中間為「部分開放」，能用多少就看 256 能減多少。

C.計算 Network（網段名稱）

a.所屬網段之第一個 IP 即為該段之網段名稱

b.將題目中 IP 位址除以每段 IP 數，以判斷該位址屬於第幾網段(只有「固定開放」該段需計算)。

c.以「每段 IP 數 × 網段序號」可得 Network 位址。

D.計算 Broadcast（廣播位址）

a.所屬網段之最後一個 IP 即為該段之廣播位址。

b.尾-頭+1=範圍數量，

E.寫出 IP 範圍

自 Network（起始位址）至 Broadcast（結束位址），即為該網段 IP 位址範圍。

F. 寫出可用 IP（Usable Host Range）

排除 Network 與 Broadcast 兩端位址，其餘位址即為可分配予主機之有效 IP。

※範例1:題目192.168.1.122/25

A.計算子網路遮罩（Subnet Mask）:

用首碼數字換成1，從左至右排，不足32位元補0，8個1組，再換成10進位

| 故/25 → | 11111111. | 11111111. | 11111111. | 10000000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (8個1) | (8個1) | (8個1) | (1個1) | 合計25個1 |

換成十進位:255.255.255.128，故子網路遮罩:255.255.255.128

| 二進制與與十進制對照表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2的N次方表示 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 2的N次方計算 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 題目的二進制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 題目的十進制 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |

B. 計算每個子網段所含 IP 位址數量

256.256.256.256-子網路遮罩

C.計算 Network（網段名稱）

a.所屬網段之第一個 IP 即為該段之網段名稱

b.將題目中之 IP 位址除以每段 IP 數量，以判斷該位址屬於第幾網段(只有「固定開放」該段需計算)。

122÷128=0...122，故為第0段

c.以「每段 IP 數 × 網段序號」可得 Network 位址

128*0=0，第4段IP開始為0，故本題Network為192.168.1.0

D計算 Broadcast（廣播位址）

所屬網段之最後一個 IP 即為該段之廣播位址。

「尾」未知，故設，尾=X 。

「範圍數量」步驟2已經算出是128個。

「頭」步驟3已經算出是0

X-0+1=128

X=128-1

X=127

故尾為127

所以廣播位置為:192.168.1.127

E.寫出IP範圍: Network~Broadcast就是IP範圍。

192.168.1.0~192.168.1.127

F.寫出可用 IP（Usable Host Range）:

排除Network及Broadcast中間的IP就是可用IP。

192.168.1.1~192.168.1.126

於是我們可以得到結論192.168.1.122/25

1.子網路遮罩Submask:255.255.255.128

2.網段名稱Network:192.168.1.0

3.廣播位置Broadcast:192.168.1.127

4.IP範圍:192.168.1.0~192.168.1.127

5.可用IP範圍:192.168.1.1~192.168.126

※範例2:題目192.168.1.130/26

A.計算子網路遮罩（Subnet Mask）:

用首碼數字換成1，從左至右排，不足32位元補0，8個1組，再換成10進位

| 故/26 → | 11111111. | 11111111. | 11111111. | 11000000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (8個1) | (8個1) | (8個1) | (2個1) | 合計26個1 |

換成十進位:255.255.255.192，故子網路遮罩:255.255.255.192

| 二進制與與十進制對照表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2的N次方表示 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 2的N次方計算 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 題目的二進制 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 題目的十進制 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |

B.計算每個子網段所含 IP 位址數量

256.256.256.256-子網路遮罩

C.計算 Network（網段名稱）

a.所屬網段之第一個 IP 即為該段之網段名稱

b.將題目中之 IP 位址除以每段 IP 數量，以判斷該位址屬於第幾網段(只有「固定開放」該段需計算)。

130÷64=2...2，故為第2段

c.以「每段 IP 數 × 網段序號」可得 Network 位址

64*2=128，第4段IP開始為128，故本題Network為192.168.1.128

D.計算 Broadcast（廣播位址）

所屬網段之最後一個 IP 即為該段之廣播位址。

「尾」未知，故設，尾=X 。

「範圍數量」步驟2已經算出是64個。

「頭」步驟3已經算出是128

X-128+1=64

X=64+127

X=191

故尾為191

所以廣播位置為:192.168.1.191

E.寫出IP範圍: Network~Broadcast就是IP範圍。

192.168.1.128~192.168.1.191

F.寫出可用IP範圍:排除Network及Broadcast中間的IP就是可用IP。

192.168.1.129~192.168.1.190

於是我們可以得到結論192.168.1.130/26

1.子網路遮罩Submask:255.255.255.192

2.網段名稱Network:192.168.1.128

3.廣播位置Broadcast:192.168.1.191

4.IP範圍:192.168.1.128~192.168.1.191

5.可用IP範圍:192.168.1.129~192.168.1.190

※範例3:題目50.50.50.50/19

A.計算子網路遮罩（Subnet Mask）:

用首碼數字換成1，從左至右排，不足32位元補0，8個1組，再換成10進位

| 故/19 → | 11111111. | 11111111. | 11100000. | 00000000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (8個1) | (8個1) | (3個1) | (0個1) | 合計19個1 |

換成十進位:255.255.224.0，故子網路遮罩:255.255.224.0

| 二進制與與十進制對照表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2的N次方表示 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 2的N次方計算 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 題目的二進制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 題目的十進制 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |

B.計算每個子網段所含 IP 位址數量

256.256.256.256-子網路遮罩

C.計算 Network（網段名稱）

a.所屬網段之第一個 IP 即為該段之網段名稱

b.將題目中之 IP 位址除以每段 IP 數量，以判斷該位址屬於第幾網段(只有「固定開放」該段需計算)。

50÷32=1...18，故為第1段

c.以「每段 IP 數 × 網段序號」可得 Network 位址

32*1=32，第3段IP開始為32，故本題Network為50.50.32.0

D計算 Broadcast（廣播位址）

所屬網段之最後一個 IP 即為該段之廣播位址。

「尾」未知，故設，尾=X 。

「範圍數量」步驟2已經算出是32個。

「頭」步驟3已經算出是128

X-32+1=32

X=32+31

X=63

故尾為63

所以廣播位置為:50.50.63.255

E寫出IP範圍: Network~Broadcast就是IP範圍。

50.50.32.0~50.50.63.255

F寫出可用IP範圍:排除Network及Broadcast中間的IP就是可用IP。

50.50.32.1~50.50.63.254

於是我們可以得到結論50.50.50.50/19

1.子網路遮罩Submask:255.255.224.0

2.網段名稱Network: 50.50.32.0

3.廣播位置Broadcast: 50.50.63.255

4.IP範圍: 50.50.32.0~50.50.63.255

5.可用IP範圍: 50.50.32.1~50.50.63.254

    - 判定兩個IP是否同網段

由上節可知，IP需搭配子網路遮罩，才能計算IP範圍，之後才能判定IP是否與其他IP為網段。

如192.168.1.122/25與192.168.1.130/26是否同網段?

可由下表得知，192.168.1.122並沒有在192.168.1.130/26的網段範圍內(192.168.1.128-192.168.1.191)，192.168.1.130也沒有在192.168.1.122/25(192.168.1.0-192.168.127)範圍內，故兩個IP並不同網段。

| 192.168.1.122/25 | 192.168.1.130/26 |
| --- | --- |
| 1.子網路遮罩Submask:255.255.255.128 2.網段名稱Network:192.168.1.0 3.廣播位置Broadcast:192.168.1.127 4.IP範圍:192.168.1.0~192.168.1.127 5.可用IP範圍:192.168.1.1~192.168.1.126 | 1.子網路遮罩Submask:255.255.255.192 2.網段名稱Network:192.168.1.128 3.廣播位置Broadcast:192.168.1.191 4.IP範圍:192.168.1.128~192.168.1.191 5.可用IP範圍:192.168.1.129~192.168.1.190 |

另192.168.1.130/25與192.168.1.154/26是否同網段?

可由下表得知，192.168.1.130則有在192.168.1.154/26的網段範圍內(192.168.1.128-192.168.1.191)，192.168.1.154也有在192.168.1.130/25(192.168.1.128-192.168.125)範圍內，故兩個IP並同網段；而且就算不同子網路遮罩，也可以在同廣播區內通聯。

| 192.168.1.130/25 | 192.168.1.154/26 |
| --- | --- |
| 1.子網路遮罩Submask:255.255.255.128 2.網段名稱Network:192.168.1.128 3.廣播位置Broadcast:192.168.1.255 4.IP範圍:192.168.1.128~192.168.1.255 5.可用IP範圍:192.168.1.129~192.168.1.255 | 1.子網路遮罩Submask:255.255.255.192 2.網段名稱Network:192.168.1.128 3.廣播位置Broadcast:192.168.1.191 4.IP範圍:192.168.1.128~192.168.1.191 5.可用IP範圍:192.168.1.129~192.168.1.190 |

    - 何謂可用IP

可以被使用的IP；反之則為不可用IP(Network、Broadcast)

只要可用IP範圍內都可被使用，包含結尾0或255

    - 何謂Network、Broadcast

Network網段名稱   :網段的第一個IP，路由使用

Broadcast廣播位置 :網段的最後一個IP，廣播位置使用